øvelsesvejledning: Måling og udregning af vandføringen i en å

Hvis du ønsker at finde vandføringen i en å, er det første skridt at måle bredden og dybden af åen. Dataene kan efterfølgende tegnes ind på et diagram, som kan bruges til at udregne arealet og dermed tværsnittet af åen. Tværsnittet kan derefter kombineres med målinger af afstrømningshastighed og anvendes til beregning af åens vandføring.

Udstyr:

Der skal anvendes en målepind samt et centimetermål som kan bruges til måling af vanddybden. Waders og fornuftig påklædning. Denne øvelsesvejledning, papir og skriveredskaber.

Måling af åens bredde:

Udvælg et sted der repræsenterer gennemsnitsbredden for åen. Mål derefter bredden af åen ved at placere målebåndet lige ved vandkanten i begge sider og mål derefter bredden af åen. For at undgå unøjagtigheder kan man placere to pinde nøjagtigt ved hver breds vandniveau og derefter måle bredden et stykke over vandniveau. Vær opmærksom på at holde målebåndet stramt således at målingen bliver præcis.

Måling af vanddybden:

Når man først har målt bredden på åen skal man måle dybden i åen med henblik på beregning af åens tværsnitsareal. Afhængig af åens bredde måles der vanddybde med mellem 10-50 cm. interval. Her vil vi anbefale at du måler med 50 cm’s mellemrum. Målingen foretages lodret og du indsætter tallene i nedenstående skema.

| Sydlige bred 0 m | 0,5 m | 1,0 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m | 3,0 m | 3,5 m | o.s.v. til nordlig bred, samlet bredde |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dybde cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gennemsnitsdybde |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tegning af tværprofil

På baggrund af dine målinger af dybden i profilet kan der tegnes et tværsnit, men obs. at data skal være faldende med dybden, ellers vil lavningen blive en bakke når det plottes i Excel.

Måling af vandets strømhastighed:

Vandets overfladehastighed måles på flg måde: Marker to steder midt i åens længderetning med 10 m imellem. Punkt 1 og punkt 2. Smid en appelsin/et æble lidt opstrøms for punkt 1 og tag tid på stopuret på hvor mange sekunder det tager før den når punkt 2. Gentag øvelsen idet du smider en frugt ud minimum 4 gange. Lav også to målinger, hvor frugten smides i åens sider. Indsæt de fundne tal i skemaet nedenfor.

| Måling # | Midt #1 | Midt #2 | Midt #3 | Midt #4 | Side #1 | Side #2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sek. for 10 m |  |  |  |  |  |  |
| Hastighed m/s |  |  |  |  |  |  |
| Gennemsnit af midt-målinger V |  |  |  |  |  |  |

Beregning af vandets gennemsnitlige hastighed:

Vandets hastighed i et åløb afhænger af dybden, brinkernes modstand og ikke mindst bundens beskaffenhed, som skaber friktion (gnidningsmodstand) og nedsætter vandets hastighed i dele af profilet. Hvis man har målt vandoverfladens hastighed fås et tilnærmelsesvis godt resultat for vandets hastighed ved at gange resultatet med 0,7. For eksempel vil en målt overfladehastighed på 3.0 m/s blive konverteret til 3.0 m/s x 0.7 = 2.1 m/s

Beregning af vandføringen:

Vandføringen i en å handler om hvor meget vand den fører af sted i et givent tidsrum. Normalt måles det i kubikmeter pr. sekund. Vandføringen afhænger af klimaet men også af områdets topografi (terræn / højdeforhold) og dermed nedbørens opland. Sidst men ikke mindst har den menneskelige aktivitet en stor betydning for vandløb, åers og floders vandføring.

Vandføringen beregnes idet den fremkommer ved at gange vandføringsprofilets areal med vandets gennemsnitlige hastighed.

Opmålingsresultater

| Lokalitet: | Udført af: | Dato: | Klokkeslet: |
| --- | --- | --- | --- |

Korrigeret hastighed: V x 0,7:

Gennemsnitsdybde:

Tværsnitsareal (dybde*bredde):

Vandføring (hastighed*tværsnitsareal):

Ekstra til overvejelse:

Hvad betyder strømhastigheden for å-bundens karakter (mudret, sandet, gruset)? Giv en sammenhængende forklaring.

Hvorfor er bundens materialer (mudder, sand, grus, sten) af stor betydning for det biologiske liv?

Hvilke forhold i åen har indflydelse på strømhastigheden og hvordan:

grøde, tidspunkt på året, åens form

Hvorfor er det væsentligt at kontrollere åens vandstand og hvordan søges det gjort af det offentlige?